Економічна точність обробки на верстатах

1. Середня точність обробки і параметри шорсткості поверхні при обробці зовнішніх поверхонь тіл обертання

| Спосіб обробки | Якість | Параметр шорсткості Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| Точіння однократне | 12 | 6,3 |
| Точіння попереднє Точіння чистове | 11… 10 | 3,2 |
| Точіння однократне Шліфування однократне | 10… 8 | 1,6… 0,8 |
| Точіння попереднє Точіння чистове Шліфування однократне | 8… 6 | 0,8 |
| Точіння попереднє Точіння чистове Точіння тонке | 7… 6 | 0,4 |
| Точіння однократне Шліфування попереднє Шліфування чистове | 7… 6 | 0,4 |
| Точіння попереднє Точіння чистове Шліфування попереднє Шліфування чистове | 6 | 0,4 |
| Точіння попереднє Точіння чистове Шліфування попереднє Шліфування тонке | 6… 5 | 0,2 |
| Точіння попереднє Точіння чистове Шліфування попереднє Шліфування чистове Шліфування тонке | 5 | 0,2… 0,1 |

2. Середні параметри точності і шорсткості оброблюваної поверхні циліндричних отворів

| Спосіб обробки | Якість | Параметр шорсткості Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| У суцільному металі Свердління | 12 | 25… 12,5 |
| Свердління і зенкерування | 11 | 6,3… 3,2 |
| Свердління та розвірчування | 9… 8 | 3,2… 1,6 |
| Свердління та протягування | 9… 8 | 3,2… 0,4 |
| Свердління, зенкерування та розвірчування | 9… 8 | 1,6… 0,8 |
| Свердління та подвійне розвірчування | 8… 7 | 1,6… 0,4 |
| Свердління, зенкерування та подвійне розвірчування | 8… 7 | 0,8… 0,4 |
| Свердління, зенкерування та шліфування | 8… 7 | 0,8… 0,4 |
| Свердління, протягування та калібрування | 8… 7 | 0,8… 0,4 |
| У заготовках з отвором Зенкерування або розточування | 12 | 6,3… 3,2 |
| Розсвердлювання | 12 | 25… 6,3 |
| Подвійне зенкерування або подвійне розточування | 11 | 12,5… 6,3 |
| Зенкерування або розточування і розвірчування | 9… 8 | 3,2… 1,6 |
| Зенкерування і розточування | 9… 8 | 6,3… 3,2 |
| Подвійне зенкерування і розвірчування або подвійне розточування і розвірчування | 9… 8 | 1,6… 0,8 |
| Зенкерування або розточування і подвійне розвірчування | 8… 7 | 0,8… 0,4 |
| Зенкерування або подвійне розточування і подвійне розвірчування або тонке розточування | 8… 7 | 0,8… 0,2 |
| Зенкерування або подвійне розточування і хонінгування | 8… 7 | 0,2… 0,05 |
| Зенкерування та розточування, тонке розточування та хонінгування | 8… 7 | 0,1… 0,025 |
| Протягування та шліфування | 8… 7 | 0,8… 0,2 |

3. Середні параметри точності і шорсткості оброблюваних плоских поверхонь

| Спосіб обробки | Якість | Параметр шорсткості Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| Стругання і фрезерування циліндричними і торцевими фрезами: Чорнове | 14...11 | 12,5...3,2 |
| Напівчорнове та однократне | 12… 11 | 3,2...1,6 |
| Чистове | 10 | 1,6...0,8 |
| Тонке | 8...6 | 1,6… 0,2 |
| Потягування: Чорнове литих і штампованих поверхонь | 11...10 | 3,2...1,6 |
| Чистове | 8...6 | 1,6...0,4 |
| Шліфування: Однократне | 8...7 | 1,6...0,4 |
| Попереднє | 9...8 | 0,8...0,4 |
| Чистове | 7 | 0,4...0,1 |
| Тонке | 6 | 0,2...0,05 |

Примітки: 1. Дані стосуються обробки жорстких деталей з габаритними розмірами не більше 1 м при базуванні на чисто обробленій поверхні і з використанням її в якості вимірювальної бази.

2. Точність обробки торцевими фрезами при однакових умовах вище, ніж циліндричними фрезами, приблизно на один квалітет.

3. Тонке фрезерування проводиться тільки торцевими фрезами.

4. Середні параметри точності і шорсткості оброблюваних різьбових поверхонь

| Спосіб обробки | Поле допуску | Параметр шорсткості Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| Круглими плашками | 8g | 12,5… 0,3 |
| Плашками | 6H | 6,3… 3,2 |
| Фрезерування: Дисковими фрезами | 6g | 6,3...1,6 |
| гребінчастими фрезами | 6g | 6,3...3,2 |
| Точіння: Різцями | 4h | 3,2… 0,8 |
| Гребінками | 6g | 6,3...0,8 |
| Різцями, що обертаються (вихровий метод) | 6h | 3,2...1,6 |
| Головками, що самовідкриваються | 4h | 6,3… 1,6 |
| Накатування: Плоскими плашками | 6g | 0,8… 0,4 |
| Різьбонакатними роликами | 6g…4h | 0,8… 0,2 |

5. Середня точність обробки зубчастих коліс

| Спосіб обробки | Поле допуску | Параметр шорсткості Ra, мкм |
| --- | --- | --- |
| Фрезерування: Попереднє | 9...10 | 12,5...3,2 |
| Чистове дисковим фрезером | 8...9 | 6,3...1,6 |
| Чистове черв'ячною фрезою | 7...8 | 6,3...1,6 |
| Довбання чистове | 6… 8 | 3,2… 0,8 |
| Потягування | 6...7 | 3,2… 0,8 |
| Стругання чистове | 5...7 | 3,2...0,8 |
| Шевінгування | 6...7 | 1,6… 0,4 |
| Шліфування | 4… 5 | 0,8...0,2 |