Колоквіум №1 з фізики нафтового і газового пласта

Варіант 1

1. Опишіть, як поділяють колектори нафти і газу за видом пустот на прикладі теригенних і карбонатних колекторів?

2. Назвіть і охарактеризуйте вуглеводні метанового ряду.

3.. Що таке фазова проникність? Від чого і як вона залежить?

Варіант 2

1.Охарактеризуйте гірські породи-колектори за походженням.

2. Як вимірюють і обчислюють розміри порових каналів у породі-колекторі?

3. У чому існує відмінність у формулах для визначення проникності при фільтрації рідини і фільтрації газу? Покажіть

Варіант 3

1.. Які закони газового стану Ви знаєте. Пояснітья. Як вони застосовуються для реальних газів

2. Як залежить в’язкість газу від температури? Поясніть.

3. Поясніть зв'язок питомої поверхні і радіусу порових каналів.

Варіант 4

1.Що розуміють під терміном пористість.  Якими параметрами вона характеризується,  як визначається?

2. Роль  фазової проникність гірських порід-колекторів в процесах видобутку нафти і газу..

3. Опишіть метод ртутної порометрії.

Варіант 5

1. Чим відрізняється ідеальний газ від реального. Як враховується ця різниця в реальних газах?

2.. Закон Дарсі. Опишіть його застосування при видобутку нафти.

3. Опишіть порометріїю з використанням капілярного тиску.

Варіант 6

1. Дайте визначення проникності. ЇЇ різновиди. Поясніть.

2. Зобразіть і поясніть залежність фазавої проникності газу від водонасиченості колектора.

3. Опишіть процес вивчення колекторських властивостей на керновому матеріалі.

Варіант 7

1 Для чого і як визначають і коефіцієнт надстисливості газу?

2. Виведіть одиниці вимірювання проникності

3. Що таке шліф? Як виготовляють і як досліджують?

Варіант 8

1.Що таке фазова проникність? Від чого і як вона залежить?

2.Які  методи визначення пористості Ви знаєте? Опишіть їх.

3.Опишіть фільтраційні властивості гірських порід.