Контрольна робота №1

з дисципліни «Розробка та експлуатація нафтових родовищ»

19 Визначити пластовий тиск у свердловині глибиною 1800 м, якщо її дебіт 32 т/добу, а коефіцієнт  продуктивності 5 т/добуМПа. Відстань від устя до динамічного рівня рідини 30 м, а середня густина рідини у стовбурі свердловини 840 кг/м3. Вільний газ у рідині відсутній.

20. Визначити відстань від гирла до динамічного рівня у свердловині глибиною 2700 м, якщо її дебіт 65 т/добу, коефіцієнт продуктивності 20 т/(добу∙МПа), пластовий тиск 22 МПа. Густина рідини 850 кг/м3.

21. Визначити коефіцієнт продуктивності свердловини та її масовий дебіт                 (у т/добу),   коли    коефіцієнт   гідропровідності пласта 3,3∙10-10м3/(Па∙с), радіус контура живлення пласта 600 м, радіус свердловини 0,1 м, а перепад тиску 5 МПа. Густина розгазованої нафти 900 кг/м3; об’ємний коефіцієнт 1,25.

32. Якій обводненості відповідає продуктивність свердловини з дебітом по рідині 50 м3/добу, по газу 1500 м3/добу, якщо газовий фактор визначено в 50 м3/т. Густина нафти 900 кг/м3.

51. Розрахувати тиск на вибої свердловини глибиною 2600 м, якщо на глибині 1800 м виміряний свердловинним манометром тиск становить 18,9 МПа. Відомо: свердловина заповнена пластовою водою, густина якої 1074 кг/м3 .

52. Виміряний глибинним манометром пластовий тиск рпл склав 16,3 МПа. Відомо: відстань h від середини інтервалу перфорації (1572-1594 м) до початкового рівня водонафтового контакту становить 133,4 м; густина нафти в пластових умовах  = 827 кг/м3. Визначити зведений пластовий тиск рп

53. Розрахувати пластовий тиск у безводній зупиненій нафтовій свердловині. Відомо: свердловина експлуатувалась за тиску на гирлі, більшого від тиску насичення нафти газом; глибина свердловини 2100 м; глибина статичного рівня 64 м; густина розгазованої нафти 876 кг/м3; густина пластової нафти 814 кг/м3.

54. Визначити тиск на вибої рв свердловини, яка тривало простоює, коли тиск р2 рідини на її гирлі, виміряний манометром, становить 2,3 МПа. Відомо: профіль свердловини має три ділянки: 1) вертикальну довжиною 1650 м; 2) похилу довжиною 842 м і з зенітним кутом похилу 12º; 3) вертикальну довжиною 417 м; густина рідини, яка заповнює свердловину,  = 1020 кг/м3.

55. Розрахувати геотермічну температуру у свердловині на глибині 3000 м для умов Дніпровсько-Донецької западини. Відомо: геотермічний градієнт 0,027 К/м; температура нейтрального шару 16 ºС; глибина нейтрального шару 14 м.

56. Визначити пластову температуру морського нафтового родовища, яке залягає на глибині 2000 м під дном моря. Відомо, що температура надр зростає на 2,9 К з кожними 100 м їх глибини залягання.

57. Розрахувати геотермічну температуру у свердловині на глибині 3000 м для умов Дніпровсько-Донецької западини. Відомо: геотермічний градієнт 0,027 К/м; температура нейтрального шару 16 ºС; глибина нейтрального шару 14 м.

58. Визначити пластову температуру морського нафтового родовища, яке залягає на глибині 2000 м під дном моря. Відомо, що температура надр зростає на 2,9 К з кожними 100 м їх глибини залягання.

Дослідження свердловин

3. У результаті гідродинамічного дослідження свердловини при усталених  режимах фільтрації отримано таку відповідність між дебітами і вибійними тисками:

Дебіт, т/добу               12      8      3

Вибійний тиск, МПа      6        8       11

Побудувати індикаторну лінію і визначити коефіцієнт продуктивності, гідропровідності і проникності пласта, якщо радіус свердловини 0,1 м, в’язкість пластової нафти 2 мПас, товщина пласта 7 м. Відстань до контуру живлення пласта 600 м, об’ємний коефіцієнт нафти 1,2, густина дегазованої нафти         850 кг/м3.

4. В результаті гідродинамічних досліджень свердловини визначили, гідропровідність пласта, яка становить 180 мкм2м/МПас. Радіус свердловини 0,15  м, відношення квадрату радіуса до пєзопровідності рівне 190 с. Ефективна товщина пласта 9 м. Визначити коефіцієнти пружної ємності насиченого пласта та обємної пружності породи, коли пористість пласта становить 14%,  коефіцієнт обємної пружності рідини рівний 10-9 Па-1, а її вязкість 1,3 мПас.

5. У результаті гідродинамічного дослідження свердловини при усталених  режимах фільтрації отримано таку відповідність між дебітами і вибійними тисками:

Дебіт, т/добу               12      10      5

Вибійний тиск, Па      4          5       7

Побудувати індикаторну лінію і визначити коефіцієнт продуктивності, гідропровідності і проникності пласта, якщо радіус свердловини 0,1 м, в’язкість пластової нафти 2,5 мПас, товщина пласта 12 м, радіус контуру живлення пласта 750 м, об’ємний коефіцієнт нафти 1,15, густина дегазованої нафти     870 кг/м3.

6. Результати дослідження нафтової свердловини на неусталених режимах обробили методом дотичної і визначили: нахил прямолінійного відрізка 0,24106; відрізок, що відтинається на осі ординат, рівним 2,2 МПа. Визначити коефіцієнти гідропровідності, проникності, п’єзопровідності та зведений радіус свердловини. Відомо: дебіт до зупинки свердловини 60 т/добу; ефективна товщина пласта 12 м; коефіцієнт пористості 20%; коефіцієнт об’ємної пружності породи 2∙10-10Па-1; густина розгазованої нафти 860 кг/м3; об’ємний коефіцієнт нафти 1,4; динамічний коефіцієнт в’язкості пластової нафти 1,5 мПа∙с; коефіцієнт об’ємної пружності нафти 10-9 Па-1.

Розробка родовищ нафти

1.Визначити запаси нафти в покладі за таких даних: пористість 15%, нафто насиченість 0, 86, об’ємний коефіцієнт пластової нафти 1,2, площа покладу по простиранню 5 км2, ефективна  товщина пласта 45 м.

27. Знайдіть, який об’єм рідини може бути витіснений за рахунок пружних сил з пласта радіусом 42 км, товщиною 14 м при зниженні середнього пластового тиску на 2 МПа. Пористість пласта – 13%, коефіцієнт пружності рідини -               310-9 1/Па,  коефіцієнт пружності породи -210-10 1/Па.

28. Визначте кількість рідини, яка буде вилучена  при експлуатації покладу однією свердловиною при пружному режимі при експлуатації її з постійним дебітом. Тиск на контурі нафтоносності знизився з 25 до 21 МПа. Поклад круговий з радіусом контуру нафтоносності 3100 м, товщина пласта - 25 м, проникність - 0,02 мкм2, в’язкість нафти - 5 мПас, коефіцієнт п’єзопровідності – 0,2 м2/с, радіус свердловини – 0,1 м.

29. Оцінити кількість рідини, яка може бути видобута з покладу при пружному режимі, якщо пластовий тиск  знизився від 36 до  29 МПа,  коефіцієнт проникності дорівнює 0,410-13 м2, пористість - 14 %, товщина пласта – 17 м,  динамічний коефіцієнт в’язкості нафти в пластових умовах – 5 мПас, коефіцієнти стисливості рідини і породи - 910-4 і 410-4 МПа-1, радіус свердловини – 0,1 м, t=200 діб. Прим.: використати основну формулу пружного режиму. Прим.: скористатися основною формулою пружного режиму

30. В експлуатацію пустили нафтову свердловину з постійним  дебітом 60 т/добу. Чому дорівнює тиск на відстані 200 м через 7 діб? Відомо: початковий пластовий тиск 22 МПа; коефіцієнт  проникності 0,08 мкм2, товщина пласта               12 м, коефіцієнт пористості пласта 18%, динамічний коефіцієнт в’язкості пластової нафти 1,4 мПас; об’ємний коефіцієнт і відносна густина розгазованої нафти 1,2 і 0,9; коефіцієнт об’ємної пружності нафти і породи 9,410-10 Па-1 і 9,610-10 Па-1. Радіус свердловини 0,1 м.

33. Визначити пружній запас нафти в замкнутій області нафтоносності площею 5000 га, товщиною 15 м. Якщо  середній пластовий тиск знизився на 5 МПа. Відомо: коефіцієнт пористості пласта 12%; коефіцієнт насиченості пласта зв’язаною водою 0,24; коефіцієнт стисливості нафти і породи 2,0410-9 Па-1, 1,0510-10 Па-1 відповідно.

34. Визначити тиск на відстані 50 м від свердловини, якщо коефіцієнт продуктивності свердловини дорівнює 30 т/добу∙МПа, дебіт свердловини                  80 т/добу, глибина свердловини 1800 м, динамічний рівень 1200 м, середня густина рідини у стовбурі свердловини 910кг/м3, радіус контуру живлення пласта 750 м, а радіус свердловини 0,1 м.

35. Розрахуйте тиск на відстані 100 м від свердловини за умови, що свердловина експлуатується при водонапірному режимі з дебітом 100 м3/добу. Відстань від свердловини до контура живлення  1000 м, тиск на контурі – 30 МПа, коефіцієнт продуктивності  10 т/добуМПа, радіус свердловини  0,1 м, густина нафти – 870 кг/м3.

36. Визначте коефіцієнт поточної компенсації для даних: тиск на лінії нагнітання 25 МПа; пластовий тиск 20 МПа, кількість відібраної рідини – 50 м3/добу, втрати води – 15 м3/добу, об’ємний коефіцієнт нафти – 1,2; об’ємний коефіцієнт вилучуваної води– 1,02. Коефіцієнт, який враховує втрати води прийняти рівним 1,12.

37. Визначте коефіцієнт нафтовилучення зони покладу, в якій відбувається витіснення нафти водою для даних: нафтонасиченість на фронті витіснення нафти водою 0,25; відношення в’язкостей нафти до води 4,5; залишкова нафтонасиченість 0,2; коефіцієнт охоплення пласта 0,7.

40. Визначити тиск на відстані 25 м від свердловини, вважаючи, що коефіцієнт проникності пласта 10-13 м2, товщина пласта 10 м, тиск на вибої свердловини              10 МПа, радіус свердловини 10 см, радіус контуру живлення пласта 800 м, динамічний коефіцієнт в’язкості 1,5 мПас, густина нафти 850 кг/м3, масовий дебіт свердловини 100 т/добу, об’ємний коефіцієнт нафти 1,3.

41. Розрахуйте, за який проміжок часу відбудеться зниження середнього пластового тиску у покладі, який розробляється при режимі розчиненого газу, якщо нафтонасиченість при цьому змінилася від 0,8 до 0,7. Дебіт свердловин постійний і дорівнює 9 м3/доб. При нафтонасиченості 0,8 об’ємний коефіцієнт нафти дорівнює 1,6, а при нафтонасиченості 0,7 – об’ємний коефіцієнт нафти дорівнює 1,5, радіус дренування свердловини 450 м, товщина пласта 13 м, пористість 12%. Визначте також і коефіцієнт нафто вилучення

46. Визначити тиск нагнітання, якщо у  свердловину  глибиною 2800 м запомповують 180 м3/добу води в  пласт. Пластовий тиск рівний 24 МПа, а коефіцієнт  приймальності свердловини 12 м3/добуМПа.

47. Визначити тиск на лінії нагнітання, якщо у свердловину закачують                        200 м3/добу води при коефіцієнті приймальності свердловини  20 м3/добуМПа. Глибина свердловини 1700 м, тиск нагнітання 20 МПа. Величину втрат тиску на тертя прийняти рівними 0,35 МПа.

48 Визначити величину тиску на викиді насоса під час запомповування води в пласт по колоні НКТ. Відомо: глибина свердловини 2400 м; пластовий тиск              21 МПа. Коефіцієнт приймальності  свердловини 24,5 м3/добуМПа; витрата запомповуваної води 12,2 л/с; зовнішній діаметр НКТ 88,9 мм (за товщини стінки 6,5 мм).

49. Розрахуйте кількість нагнітальних свердловин, якщо у свердловину запомповується вода для даних: тиск на лінії нагнітання 20 МПа, проникність пласта 210-14 м2, товщина пласта 12 м, відстань між водонагнітальними  свердловинами 700 м, радіус свердловин 0,1 м. Глибина свердловин 1400 м, тиск на викиді насоса 17 МПа, коефіцієнт забруднення привибійної зони водонагнітальних свердловин 2,5. Відбір рідини з покладу становить                                         500 м3/добу. Відток води за контур відсутній.

50. В пласті працюють 3 свердловини. Дебіт першої свердловини – 20 т/добу, дебіт другої – 30 т/добу, третьої – 25 т/добу. Визначити зміну тиску через 80 діб після їхньої роботи для даних: коефіцієнт динамічної в’язкості нафти                   2,56 мПас, товщина пласта 9 м, проникність 0,06 мкм2, коефіцієнт п’єзопровідності 0,6 м2/с. Відстань від першої, другої і третьої свердловини до точки, в якій визначається зміна тиску 800, 600 і 900 м відповідно

63. Свердловина пущена в роботу з постійним дебітом 40 т/добу у необмеженому пласті, початковий тиск у якому становив 35 МПа за умов пружного режиму. Розрахуйте тиск на відстані 400 м від свердловини через 90 діб за таких даних: гідропровідність пласта 2,6 м3/Па·с; товщина пласта 22 м; пористість 11%; коефіцієнт пружності нафти 26·10-10 Па-1, скелета породи 1,7·10-10 Па-1; обємний коеф. нафти 1,29; густина нафти 845 кг/м3.

64. Свердловина пущена в роботу з постійним дебітом 50 т/добу у необмеженому пласті, початковий тиск у якому становив 30 МПа за умов пружного режиму. Розрахуйте тиск на вибої свердловини через 90 діб за таких даних: гідропровідність пласта 2,0 м3/Па·с; товщина пласта 20 м; пористість 14%; коефіцієнт пружності нафти 20·10-10 Па-1, скелета породи 1,3·10-10 Па-1; обємний коеф. нафти 1,24; густина нафти 850 кг/м3.

66. Визначити пружний запас нафти в замкнутій області нафтоносності, якщо відомо, що середній пластовий тиск знизився на 4 МПа, радіус контура живлення пласта 550 м, товщина пласта 14 м, пористість 15%, коефіцієнт насиченості нафти звязаною водою 0,12, коефіцієнт пружності нафти 3,7 10-9 Па-1, води 2,7 ·10-10 Па-1, породи 3,15·10-10 Па-1.