| № Варіанту | Прізвище та імя |
| --- | --- |
| 1 | Винник Владислав Володимирович |
| 2 | Лучинський Назарій Зеновійович |
| 3 | Майстренко Олександр Юрійович |
| 4 | Марченко Богдан Ігорович |
| 5 | Мокрецов Максим Миколайович |
| 6 | Мороз Максим Андрійович |
| 7 | Трач Василина Андріївна |
| 8 | Щербій Максим Ігорович |
| 9 |  |

ВАРІАНТ 1

- Визначити параметри роботи середньої свердловини якщо відомі характеристики роботи окремих свердловин:

| № свердловини | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебіт газу, тис.м3/добу | 120 | 150 | 130 | 160 |
| Тиск на гирлі, МПа | 5,2 | 6,1 | 5,4 | 4,7 |
| А·10-2, МПа2·д/тис.м3 | 2,2 | 3,4 | 4,2 | 3,7 |
| В·10-4, (МПа·д/тис.м3)2 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2,6 |

Поточний пластовий тиск – 15 МПа, середня глибина свердловини – 2800 м, внутрішній діаметр насосно-компресорних труб – 0,062 м, температура на усті свердловини – 19 оС, пластова          температура – 60 оС, відносна густина газу – 0,62 коефіцієнт гідравлічного опору труб  – 0,025.

- Газовий поклад розробляється в умовах газового режиму при експлуатації свердловин з постійним дебітом газу. Визначити на 11-ий рік розробки покладу поточні пластовий і вибійний тиски, кількість свердловин і депресію тиску на пласт для таких даних: дебіт середньої свердловини  –               300 тис.м3/д; початковий пластовий тиск – 40 МПа, початкові запаси газу  м3, пластова температура   – 75 оС,  відносна густина газу – 0,65;  темп відбору газу з покладу складає 4,4 % у рік від початкових запасів, коефіцієнти фільтраційних опорів привибійної зони пласта                                                                           .   (Виконати два наближення).

ВАРІАНТ 2

1. Газовий поклад розробляється в умовах газового режиму при експлуатації свердловин з постійною депресією тиску на пласт. Визначити поточний пластовий тиск, вибійний тиск,  дебіт середньої свердловини і темп відбору газу для таких даних: початкові запаси газу – 90109 м3, пластова температура – 70°С, початковий пластовий тиск – 41 МПа, сумарний видобуток газу з покладу складає  60% від початкових запасів, депресія тиску на пласт – 2 МПа, кількість свердловин – 5, відносна густина газу – 0,62, коефіцієнти фільтраційних опорів привибійної зони пласта: A =410-2; В=3,410-4

- Визначити параметри роботи середньої свердловини (дебіт, тиск на усті, коефіцієнти фільтраційних опорів А і В) якщо відомі характеристики роботи окремих свердловин:

| № свердловини | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебіт газу, тис.м3/добу | 80 | 90 | 77 | 95 |
| Тиск на гирлі, МПа | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 4,7 |
| А·10-2, МПа2·д/тис.м3 | 5,2 | 6,4 | 5,5 | 6,2 |
| В·10-4, (МПа·д/тис.м3)2 | 2,5 | 2,2 | 3 | 1,6 |

ВАРІАНТ 3

1. Газовий поклад розробляють в умовах газового режиму при експлуатації свердловин з постійним тиском на гирлі. Визначити поточний пластовий тиск, дебіт середньої свердловини і темп відбору газу з родовища для таких даних: тиск на гирлі свердловини – 4 МПа, початковий пластовий тиск – 35 МПа, сумарний видобуток газу складає 45% від початкових запасів, початкові запаси газу 150 млн.м3, глибина свердловини –2400 м, товщина пласта – 20 м, внутрішній діаметр насосно-компресорних труб – 62 мм, температура газу на вибої свердловини – 65 оС, температура газу на гирлі свердловини – 19 оС, коефіцієнт гідравлічного опору насосно-компресорних труб – 0,025, відносна густина газу – 0,62; кількість свердловин – 4; коефіцієнти фільтраційних опорів привибійної зони пласта: A = 410-2 В = 510-4 .

2. Газовий поклад розробляють в умовах газового режиму при експлуатації свердловин з постійною швидкістю руху газу на вході в насосно-компресорні труби. Визначити поточний пластовий тиск, дебіт середньої свердловини, поточний вибійний тиск  і депресію тиску на пласт для таких даних: початковий пластовий тиск – 39 МПа, сумарний видобуток газу складає 55% від початкових запасів, початкові запаси газу  260 млн.м3, пластова температура – 75 оС; швидкість руху газу на вході в насосно-компресорні труби – 4,5 м/с; внутрішній діаметр насосно-компресорних труб – 62 мм; відносна густина газу – 0,59; коефіцієнти фільтраційних опорів привибійної зони пласта:

A = 6,410-2 В = 5,810-4 . ВАРІАНТ 4 1. Газовий поклад розробляють в умовах газового режиму при експлуатації свердловин з постійним тиском на гирлі. Визначити поточний пластовий тиск і поточний вибійний тиск для таких даних: початковий пластовий тиск – 38 МПа, сумарний видобуток газу складає 38% від початкових запасів, початкові запаси газу 300 млн.м3, тиск на гирлі свердловини – 4 МПа, глибина свердловини –3200 м, товщина пласта – 24 м, внутрішній діаметр насосно-компресорних труб – 62 мм, температура газу на вибої свердловини – 75 оС, температура газу на гирлі свердловини – 19 оС, коефіцієнт гідравлічного опору насосно-компресорних труб – 0,025, відносна густина газу – 0,65; дебіт газу – 140 тис.м3/д.

- Визначити параметри роботи середньої свердловини якщо відомі характеристики роботи окремих свердловин:

| № свердловини | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебіт газу, тис.м3/добу | 100 | 115 | 120 | 96 |
| Тиск на гирлі, МПа | 3,2 | 4 | 3,8 | 4,2 |
| А·10-2, МПа2·д/тис.м3 | 4,2 | 5,4 | 5,7 | 3,9 |
| В·10-4, (МПа·д/тис.м3)2 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 3,4 |

Поточний пластовий тиск – 16  МПа, середня глибина свердловини – 2500 м, внутрішній діаметр насосно-компресорних труб – 0,062 м, температура на усті свердловини – 18 оС, пластова          температура – 62 оС, відносна густина газу – 0,64 коефіцієнт гідравлічного опору труб  – 0,025.

ВАРІАНТ 5

- Визначити параметри роботи середньої свердловини якщо відомі характеристики роботи окремих свердловин:

| № свердловини | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебіт газу, тис.м3/добу | 120 | 150 | 130 | 160 |
| Тиск на гирлі, МПа | 5,2 | 6,1 | 5,4 | 4,7 |
| А·10-2, МПа2·д/тис.м3 | 2,2 | 3,4 | 4,2 | 3,7 |
| В·10-4, (МПа·д/тис.м3)2 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2,6 |

Поточний пластовий тиск – 15 МПа, середня глибина свердловини – 2800 м, внутрішній діаметр насосно-компресорних труб – 0,062 м, температура на усті свердловини – 19 оС, пластова          температура – 60 оС, відносна густина газу – 0,62 коефіцієнт гідравлічного опору труб  – 0,025.

- Газовий поклад розробляється в умовах газового режиму при експлуатації свердловин з постійним дебітом газу. Визначити на 11-ий рік розробки покладу поточні пластовий і вибійний тиски, кількість свердловин і депресію тиску на пласт для таких даних: дебіт середньої свердловини  –               300 тис.м3/д; початковий пластовий тиск – 40 МПа, початкові запаси газу  м3, пластова температура   – 75 оС,  відносна густина газу – 0,65;  темп відбору газу з покладу складає 4,4 % у рік від початкових запасів, коефіцієнти фільтраційних опорів привибійної зони пласта                                                                           .   (Виконати два наближення).

ВАРІАНТ 6

1. Газовий поклад розробляється в умовах газового режиму при експлуатації свердловин з постійною депресією тиску на пласт. Визначити поточний пластовий тиск, вибійний тиск,  дебіт середньої свердловини і темп відбору газу для таких даних: початкові запаси газу – 90109 м3, пластова температура – 70°С, початковий пластовий тиск – 41 МПа, сумарний видобуток газу з покладу складає  60% від початкових запасів, депресія тиску на пласт – 2 МПа, кількість свердловин – 5, відносна густина газу – 0,62, коефіцієнти фільтраційних опорів привибійної зони пласта: A =410-2; В=3,410-4

- Визначити параметри роботи середньої свердловини (дебіт, тиск на усті, коефіцієнти фільтраційних опорів А і В) якщо відомі характеристики роботи окремих свердловин:

| № свердловини | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебіт газу, тис.м3/добу | 80 | 90 | 77 | 95 |
| Тиск на гирлі, МПа | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 4,7 |
| А·10-2, МПа2·д/тис.м3 | 5,2 | 6,4 | 5,5 | 6,2 |
| В·10-4, (МПа·д/тис.м3)2 | 2,5 | 2,2 | 3 | 1,6 |

ВАРІАНТ 7

1. Газовий поклад розробляють в умовах газового режиму при експлуатації свердловин з постійним тиском на гирлі. Визначити поточний пластовий тиск, дебіт середньої свердловини і темп відбору газу з родовища для таких даних: тиск на гирлі свердловини – 4 МПа, початковий пластовий тиск – 35 МПа, сумарний видобуток газу складає 45% від початкових запасів, початкові запаси газу 150 млн.м3, глибина свердловини –2400 м, товщина пласта – 20 м, внутрішній діаметр насосно-компресорних труб – 62 мм, температура газу на вибої свердловини – 65 оС, температура газу на гирлі свердловини – 19 оС, коефіцієнт гідравлічного опору насосно-компресорних труб – 0,025, відносна густина газу – 0,62; кількість свердловин – 4; коефіцієнти фільтраційних опорів привибійної зони пласта: A = 410-2 В = 510-4 .

2. Газовий поклад розробляють в умовах газового режиму при експлуатації свердловин з постійною швидкістю руху газу на вході в насосно-компресорні труби. Визначити поточний пластовий тиск, дебіт середньої свердловини, поточний вибійний тиск  і депресію тиску на пласт для таких даних: початковий пластовий тиск – 39 МПа, сумарний видобуток газу складає 55% від початкових запасів, початкові запаси газу  260 млн.м3, пластова температура – 75 оС; швидкість руху газу на вході в насосно-компресорні труби – 4,5 м/с; внутрішній діаметр насосно-компресорних труб – 62 мм; відносна густина газу – 0,59; коефіцієнти фільтраційних опорів привибійної зони пласта:

A = 6,410-2 В = 5,810-4 . ВАРІАНТ 8 - Газовий поклад розробляють в умовах газового режиму при експлуатації свердловин з постійним тиском на гирлі. Визначити поточний пластовий тиск і поточний вибійний тиск для таких даних: початковий пластовий тиск – 38 МПа, сумарний видобуток газу складає 38% від початкових запасів, початкові запаси газу 300 млн.м3, тиск на гирлі свердловини – 4 МПа, глибина свердловини –3200 м, товщина пласта – 24 м, внутрішній діаметр насосно-компресорних труб – 62 мм, температура газу на вибої свердловини – 75 оС, температура газу на гирлі свердловини – 19 оС, коефіцієнт гідравлічного опору насосно-компресорних труб – 0,025, відносна густина газу – 0,65; дебіт газу – 140 тис.м3/д.

- Визначити параметри роботи середньої свердловини якщо відомі характеристики роботи окремих свердловин:

| № свердловини | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебіт газу, тис.м3/добу | 100 | 115 | 120 | 96 |
| Тиск на гирлі, МПа | 3,2 | 4 | 3,8 | 4,2 |
| А·10-2, МПа2·д/тис.м3 | 4,2 | 5,4 | 5,7 | 3,9 |
| В·10-4, (МПа·д/тис.м3)2 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 3,4 |

Поточний пластовий тиск – 16  МПа, середня глибина свердловини – 2500 м, внутрішній діаметр насосно-компресорних труб – 0,062 м, температура на усті свердловини – 18 оС, пластова          температура – 62 оС, відносна густина газу – 0,64 коефіцієнт гідравлічного опору труб  – 0,025.