Завдання на розрахункову роботу № 1 з дисципліни „Розробка та експлуатація нафтових  родовищ”

Задача 1 Визначити параметри пласта (коефіцієнти гідропровідності, проникності та продуктивності свердловин а також зведений радіус  свердловини та комплексний параметр) за даними гідродинамічних досліджень на неусталених режимах.

| Порядковий номер студента по журналу викладача | Результати гідродинамічних досліджень |
| --- | --- |
| 1 | Час,год 1,25 4 7,7 Депресія, МПа 1,4 1,75 2,02 |
| 2 | Час,год 10,1 18,5 30 Депресія, МПа 2,12 2,24 2,32 |
| 3 | Час,год 15 30,2 54,6 Депресія, МПа 2,1 2,3 2,5 |
| 4 | Час,год 3,5 17,2 45,6 Депресія, МПа 1,1 1,7 2,5 |
| 5 | Час,год 1,2 4 7,5 Депресія, МПа 1,3 1,65 2,00 |
| 6 |  |

Дебіт свердловини – від 40т/д з кроком 2 т/д;

Товщина пласта – від 9 м з кроком 0,5м;

Коефіцієнт динамічної в’язкості нафти – від 1,1мПас з кроком 0,05 мПас;

Об’ємний коефіцієнт пластової нафти – від 1,05 з кроком 0,05;

Густина розгазованої нафти – від 750 кг/м3  з кроком 5 кг/м3

Радіус контуру живлення пласта – від 350 м з кроком 10м;

Коефіцієнт відкритої пористості змінюється від 15 з кроком 0,5%;

Коефіцієнт об’ємної пружності рідини змінюється від 2,1 10-9 Па-1 з кроком 0,05 10-9  Па-1;

Коефіцієнт об’ємної пружності породи змінюється від 2,4 10-10  Па-1 з кроком 0,05 10-10  Па-1;

Задача 2 Результати дослідження нафтової свердловини на неусталених режимах обробили методом дотичної і визначили: нахил прямолінійного відрізка 0,24106; відрізок, що відтинається на осі ординат, рівним 2,2 МПа (з кроком 0,1 МПа). Визначити коефіцієнти гідропровідності, проникності, п’єзопровідності та зведений радіус свердловини. Відомо: дебіт до зупинки свердловини 60 т/добу; ефективна товщина пласта 12 м ( з кроком 2 м); коефіцієнт пористості 20%; коефіцієнт об’ємної пружності породи 2∙10-10Па-1; густина розгазованої нафти 860 кг/м3; об’ємний коефіцієнт нафти 1,4; динамічний коефіцієнт в’язкості пластової нафти 1,5 мПа∙с; коефіцієнт об’ємної пружності нафти 10-9 Па-1.

Задача 3 Якій обводненості відповідає продуктивність свердловини з дебітом по рідині 50 м3/добу,

по газу 1500 м3/добу,з кроком 100  м3/добу

Газовий фактор визначено в 50 м3/т. з кроком 10 м3/т

Густина нафти 650 кг/м3.з кроком 30 кг/м3

Завдання на розрахункову роботу № 2 з дисципліни „Розробка та експлуатація нафтових  родовищ”

Задача 1 Визначити пропускну здатність викидної лінії від свердловини до замірної установки для таких даних:

Тиск на усті свердловини змінюється від 2,5 МПа з кроком 0,2 МПа;

Тиск на вході у “Супутник” змінюється від 0,5 МПа з кроком 0,1 МПа;

Густина рідини змінюється від 780 кг/м3  з кроком 2 кг/м3

В’язкість рідини змінюється1,8 мПа с з кроком 0,05 мПа с;

Діаметр викидної лінії 100 м

Довжина трубопроводу змінюється від 5 км з кроком 200м.

Задача 2. Розрахувати пусковий тиск для однорядного газліфтного підйомника кільцевої і центральної систем. Порівняти ці тиски. Відомо: умовні діаметри НКТ і обсадної колони; глибина спуску НКТ; глибина свердловини; пластовий тиск; свердловина заповнена водою.

| Порядковий номер студента по журналу викладача | Умовний діаметр НКТ Умовний діаметр обсадної колони |
| --- | --- |
| 1 | 60 146 |
| 2 | 48 127 |
| 3 | 42 114 |
| 4 | 89 177 |
| 5 | 73 168 |
| 6 | 60 127 |

Глибина спуску НКТ змінюється від 1800 м з кроком 10 м;

глибина свердловини змінюється від 2200 м з кроком 10 м;

пластовий тиск змінюється від 15 МПа з кроком 0,1 МПа.

Задача 3

Визначте мінімальний вибійний тиск фонтанування для даних: дебіт по рідині 100 м3/добу, підйомні труби спущено до вибою на глибину 870 м (з кроком 20 м), середня густина рідини 850 кг/м3 (з кроком 10 кг/м3 а її динамічна в’язкість 3 мПа∙с. (з кроком.0,2 мПа∙с) Внутрішній діаметр підйомних труб 59 мм. Тиск насичення нафти газом рівний устьовому і становить 0,8 МПа.(При розв’язуванні використати свої дані попередніх задач).