Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

І. Р. Михайлів

нафтогазовА геологіЯ

###### методичні вказівки

###### Для  самостійного  вивчення  дисципліни

2025

Міністерство  освіти  і  науки  України

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Кафедра геології та розвідки

нафтових і газових родовищ

І. Р. Михайлів

нафтогазовА геологіЯ

###### методичні  вказівки

###### для самостійного  вивчення  дисципліни

Для студентів спеціальності

185 – Нафтогазова інженерія та технології

Рекомендовано методичною радою

університету

Івано-Франківськ

2024

Зміст

| Вступ …...………………………………………………...…. |  |
| --- | --- |
| 1 Зміст дисципліни …...………………...………...…….…... |  |
| 1.1 Нафта та природний горючий газ………………….…. |  |
| 1.2 Природне середовище для нафти і газу ……………… |  |
| 1.3 Геологічне вивчення родовищ нафти і газу .………… |  |
| 1.4 Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ...……… . . . . . . ....................................................... |  |
| # 2 Методичні поради для засвоєння дисципліни…........... |  |
| 2.1 Змістові поради до теми “Нафта та природний горючий газ” ….….................................................................. |  |
| 2.1.1 Необхідні знання .......................................................... |  |
| 2.1.2 Набуті вміння ................................................................ |  |
| 2.1.3 Контрольні запитання та завдання............................. |  |
| 2.2 Змістові поради до теми “Природне середовище для нафти і газу” ………………………………………………… |  |
| 2.2.1 Необхідні знання .......................................................... |  |
| 2.2.2 Набуті вміння ................................................................ |  |
| 2.2.3 Контрольні запитання та завдання............................. |  |
| 3 Завдання на графоаналітичну роботу ………………… |  |
| 4 Перелік рекомендованих джерел …...…………………….. |  |
| 4.1 Основна література ……..……………………………….. |  |
| 4.2 Додаткова література ……..……………………………... |  |

ВСТУП

Метою  вивчення дисципліни «Нафтогазова геологія» є набуття студентами професійних знань про склад,  властивості, виникнення, умови та форми залягання й поширення в надрах нафти і газу.

Видобування нафти і газу вимагає від задіяних у цій справі фахівців глибоких знань про сам об’єкт розробки — поклад. Науково обґрунтоване проектування та проведення розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ ґрунтується на аналізі умов залягання нафти і газу в його межах та достовірної інформації про тип і кількість (запаси) цих корисних копалин у надрах. Розглядаючи саме ці питання, дисципліна «Нафтогазова геологія» є однією із базових для фахівців із видобування нафти і газу, використання основних положень якої забезпечує цілеспрямоване та ефективне вилучення вуглеводневої сировини із надр у різних геологічних умовах.

Відповідно до кваліфікаційних вимог після опанування дисципліни студент повинен  знати:

– роль і значення нафти і газу в світовому господарстві;

– хімічний склад і фізичні властивості нафт і газів у надрах і на поверхні;

– класифікації нафт і природних горючих газів;

– характеристику середовища залягання в надрах нафти і газу (породи-колектори, породи-флюїдоупори, природні резервуари, пастки, поклади, родовища);

– термобаричні умови в надрах нафтових і газових родовищ;

– природу режимів покладів нафти і газу;

– закономірності розподілу нафти і газу в земній корі;

– характер поширення нафтових і газових родовищ в Україні та в світі;

– особливості геологічної будови та нафтогазоносності надр України.

Базовою для вивчення дисципліни є дисципліна «Геологія». В той же час програма цієї дисципліни забезпечує такі дисципліни як “Фізика нафтового і газового пласта”,  “Промислова геофізика”, “Розробка та експлуатація нафтових, газових і газоконденсатних родовищ” та інші, а також курсове і дипломне проектування.

Здобуті при вивченні дисципліни знання, вміння та навички студенти мають в подальшому реалізувати при вивченні дисциплін профільного циклу, при курсовому та дипломному проектуванні а також при науково-виробничій професійній діяльності, пов’язаній з видобуванням нафти і газу.

Для освоєння дисципліни «Нафтогазова геологія» будуть задіяні такі види навчальних занять: лекції, практичні роботи та самостійна робота. Під час самостійної роботи студенти очної форми навчання повинні виконати  індивідуальне завдання — графоаналітичну роботу, а студенти-заочники — контрольну роботу. Контроль і оцінювання знань буде здійснюватись протягом семестру шляхом поточного тестування, приймання  практичних  робіт та індивідуальних завдань.  При успішному виконанні програми дисципліни після завершення семестру студенту виставляється залік.

1 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Нафта та природний горючий газ

Вступ до дисципліни. Мета вивчення дисципліни та її місце в системі підготовки фахівців з видобування нафти і газу. Структура та зміст дисципліни, зв’язок з іншими дисциплінами, рекомендована література. Вимоги до знань і вмінь і методика їхнього оцінювання. Політико-економічне значення нафти і газу, сучасний стан видобутку та розвіданих запасів. Роль вітчизняних вчених.

Нафта. Каустобіоліти: загальні поняття та класифікація. Бітуми: поняття та  класифікація. Нафта: тлумачення терміну та зовнішні ознаки. Хімічний склад нафти: елементний, груповий та ізотопний. Вуглеводневий і невуглеводневий склад нафти. Фракційний склад нафти. Сірчисті, азотисті та кисневі сполуки в нафті. Смолисті речовини в нафті. Фізичні властивості нафт в пластових і поверхневих умовах. Формули переведення густини нафти із поверхневих умов у пластові. Класифікації нафт. Гіпотези походження нафти і газу.

Природні горючі гази та газові конденсати. Поняття про природний горючий газ та скорочення назви. Хімічний склад газу: елементний, груповий та ізотопний. Вуглеводневий і невуглеводневий склад газу. Фізичні властивості газу в пластових і поверхневих умовах. Формули переведення густини газу із поверхневих умов в пластові. Сухі та жирні гази. Стани перебування газу в надрах. Газовий конденсат: хімічний склад і фізичні властивості, умови перебування в надрах. Конденсатність газів. Сирий і стабільний конденсат.

1.2 Природне середовище для нафти і газу

Колектори нафти і газу. Гірські породи-колектори — природне вмістилище для нафти і газу. Порожнинний простір порід-колекторів: пори, каверни та тріщини. Ємнісно-фільтраційні властивості колекторів нафти і газу. Пористість: поняття та види. Загальна та відкрита пористості. Первинна та вторинна пористості. Коефіцієнт пористості. Коефіцієнти пористості та їхні найпоширеніші значення. Проникність: поняття, види. Абсолютна, фазова та відносна проникності. Коефіцієнт проникності: одиниці виміру, їхні співвідношення та найпоширеніші значення. Коефіцієнти нафто-газо-водонасиченості колекторів. Класифікації колекторів нафти і газу (за літологічним складом, за природою порожнинного простору, за пористістю, за проникністю). Неоднорідність порід-колекторів.

Флюїдоупори (покришки). Суть термінів. Чинники, що впливають на якість (екранувальну здатність) флюїдоупорів. Класифікації флюїдоупорів (за літологічним складом, за площею поширення).

Природні резервуари нафти і газу. Визначення терміну, суть поняття та складові частини. Класифікація природних резервуарів за характером порід-колекторів.

Пастки нафти і газу. Суть терміну. Умови утворення пасток нафти і газу. Складові частини пасток. Елементи та параметри антиклінальної пастки нафти і газу. Класифікації пасток за механізмом формування та продуктивністю.

Поклади нафти і газу. Суть терміну. Характер заповнення пастки нафтою, газом і водою. Елементи та параметри нафтогазового покладу. Класифікації покладів за різними ознаками (фазовим станом, характером пастки, економічним значенням тощо).

Родовища нафти і газу. Визначення терміну. Класифікації родовищ за типом і числом покладів, морфологією структурних форм, складністю геологічної будови, величиною запасів тощо. Основні риси родовищ платформ і складчастих областей. Формування родовищ.

Нафтогазоносні регіони України та світу. Нафто-газогеологічне районування України. Основні та типові родовища нафти і газу України. Основні нафтогазоносні регіони Європи, Азії, Америки, Африки та Австралії. Світові родовища-гіганти та родовища із специфічними особливостями.

# 2 методичнІ  поради  для  засвоєння  дисципліни

2.1 Змістові поради до теми

“Нафта та природний горючий газ”

Вивчення цієї теми варто почати з розгляду структури цієї теми, тобто з вияснення того, що ця тема містить три підтеми: “Вступ до дисципліни”, “Нафта” та “Природні горючі гази та газові конденсати”.

Вступ до дисципліни. Розглядаючи цю тему, необхідно уяснити роль і місце дисципліни для оволодіння своєю фаховою майстерністю, мету вивчення дисципліни та основні питання, які висвітлюються в ній. Зверніть увагу, що знання про нафту і газ дадуть змогу поставити на службу людству ці корисні копалини, цілеспрямовано вести їх пошук та видобування. Пошук та видобування нафти і газу вимагають поєднання багатьох геологічних параметрів у змінних співвідношеннях, позаяк кожне нафтове чи газове родовище характеризується своєрідним комплексом геологічних, геохімічних та термодинамічних умов. І результат роботи буде залежати від того, чи зможе геолог на основі вихідних даних (часто неповних) правильно уявити собі характер скупчень цих корисних копалин. Гарантом успіху є знання законів розподілу нафти і газу в земній корі  та поєднання їх з геологічними відомостями при широкому використанні сучасних геологічних, геофізичних та геохімічних методів досліджень і правильному тлумаченні їх результатів.

Нафта. При розгляді даної підтеми спершу зверніть увагу на дослівний переклад з грецької терміну “каустобіоліти” — горючі камені органічного походження. Це дасть вам можливість уяснити суть групи речовин, до складу яких входить нафта, природний горючий газ і конденсат. Потім ознайомтесь із сучасним трактуванням термінів “каустобіоліти” і “бітуми”. Особливу увагу зверніть на класифікацію каустобіолітів за їхнім генезисом і на класифікацію бітумів за їхніми фізичними властивостями. Значну увагу при вивченні даної підтеми доцільно почати з вияснення походження слова “нафта”. Потім зверніть увагу на те, що поняття “нафта” має різні тлумачення серед геологів, технологів, хіміків і фізиків. Як майбутньому нафтовику вам необхідно обов’язково детально ознайомитись із зовнішніми ознаками нафти. При вивченні хімічного складу нафти треба чітко розрізняти елементний (тобто кількісний вміст хімічних елементів, що утворюють нафту) і груповий (тобто вміст різних сполук, які знаходяться в нафті) склади.

Розглядаючи груповий склад нафти, особливу увагу зверніть на класи вуглеводнів у нафті, оскільки вони здебільшого переважають над іншими класами речовин в нафті та визначають її тип. Корисно ознайомитись також із сірчистими сполуками в нафті та з характеристикою смолисто-асфальтенових речовин.

Опановуючи питання “Фізичні властивості нафт в пластових і поверхневих умовах”, найуважніше розгляньте такі основні властивості нафт, які визначають її характер і використовуються при розрахунках і проектуванні розробки родовищ: густина, в’язкість, поверхневий натяг, газовміст, осадка, тиск насичення нафти газом, температура кипіння та теплотворна здатність. Знайдіть в літературі формули переведення густини нафти із поверхневих умов у пластові.

В процесі освоєння питання щодо класифікації нафт за різними ознаками, зверніть увагу на такі класифікації: хімічну, технологічну (за вмістом сірки, парафіну смол і фракцій, що википають до 350 0С), за густиною та за в’язкістю.

Ознайомлюючись із різними поглядами дослідників на походження нафти, майте на увазі, що ця проблема є ще невирішеною, але має велике практичне значення. З’ясуйте суть гіпотез органічного (біогенного) та неорганічного (абіогенного) генезису нафти і газу, а також докази й аргументи на свою користь прихильників обох напрямків.

Природні горючі гази та газові конденсати. Приступаючи до вивчення цієї підтеми, з’ясуйте спочатку поняття терміну “природний горючий газ” і походження його скороченого варіанта “газ”. Потім детально розгляньте хімічний склад газу: як елементний, так і груповий (вуглеводневий і невуглеводневий). Зверніть увагу на характеристику газів залежно від вмісту в них важких вуглеводнів, а також на стани перебування газів в надрах (вільний, розчинений, розсіяний і твердий).

Під час розгляду питань, пов’язаних із фізичними властивостями газу, основну увагу зверніть на ті властивості, які є важливими при підрахунку запасів і розробці покладів, а саме: густину, в’язкість, стисливість, розчинність в нафті і воді та розчинність нафти в газі.

Розглядаючи газові конденсати слід вияснити суть цього терміну та умови, які сприяють утворенню конденсату. Потім зупиніться на вивченні хімічного складу та фізичних властивостей конденсатів і порівняйте їх із відповідними параметрами нафт. Розберіться із характеристикою газів залежно від вмісту в них конденсату. З’ясуйте відмінність між сирим і стабільним конденсатом.

2.1.1 Необхідні знання

За результатами вивчення даної теми студент повинен знати:

— мету вивчення дисципліни;

— перелік всіх тем дисципліни та основних питань, що в ній розглядаються;

— політико-економічне значення нафти і газу в світовому господарстві.

- роль вітчизняних учених у розвитку нафтогазової геології;

— суть терміну “каустобіоліти”;

— ряди каустобіолітів;

— генетичну класифікацію каустобіолітів;

— суть терміну “бітуми”;

— найбільш поширені групи бітумів в природі;

— класифікація бітумів;

— суть терміну “горючі сланці”;

— суть терміну “бітумоїди”;

— аналітичні типи бітумоїдів

— місце нафти і газу серед каустобіолітів і бітумів;

— походження слів “нафта” і “газ”;

— елементний і груповий склад нафти, газу і конденсату;

— вуглеводневий і невуглеводневий склад нафти, газу і конденсату;

— склад і властивості смолисто-асфальтенових речовин;

— основні фізичні властивості нафт, газів і конденсатів у пластових умовах і на поверхні;

— хімічну та технологічну класифікації нафт.

2.1.2 Набуті вміння

На основі отриманих знань із даної теми студент повинен вміти:

— орієнтуватися в структурі питань, які вивчає дисципліна;

— аналізувати сучасний стан видобутку та розвіданих запасів в різних регіонах і країнах світу.

- визначати класифікаційне місце нафти, газу і конденсату та інших горючих корисних копалин серед каустобіолітів;

- визначати класифікаційне місце нафти і газу та їхніх природних похідних і споріднених речовин серед бітумів;

- визначати за хімічним складом ступінь карбонізації (перетворення);

- визначати класифікаційне місце природних бітумів серед каустобіолітів;

- визначати елементний склад керогену горючих сланців;

- визначати бітумоїдний коефіцієнт;

– принципово розрізняти елементний склад нафти і природного горючого газу;

– визначати тип нафти за такими ознаками: вуглеводневим складом, густиною, в’язкістю, вмістом сірки, парафіну та смол;

– за формулою алканового вуглеводню визначати його фазовий стан при нормальних умовах;

– порівнювати якість нафт за їхньою густиною, в’язкістю, фракційним складом, вмістом сірки, парафіну та смол;

– зіставляти теплову цінність нафти, газу та конденсату з умовним паливом;

– розраховувати кількість нафти, газу та конденсату в умовних одиницях нафтового еквіваленту;

– обчислювати густину нафти і газу в пластових умовах за густиною, виміряну на поверхні;

– обчислювати кінематичну в’язкість нафти за результатами вимірів динамічної;

– визначати фракційний склад нафти за результатами її розгонки;

– аналізувати склад і властивості нафти, газу та конденсату за результатами вимірів їхніх параметрів;

2.1.3 Контрольні  запитання та завдання

1 Сформулюйте мету вивчення дисципліни “Нафтогазова геологія”.

2 Наведіть структурну схему дисципліни за темами, які вона розглядає.

3 Які основні питання висвітлюються в дисципліні?

4 Що вам відомо про історію знань про нафту і газ?

5 Перелічіть учених геологів-нафтовиків, які внесли значний внесок в розвиток нафтогазопошукової справи в світі та в Україні.

6 Схарактеризуйте основні сфери використання нафти і газу в сучасному світовому господарстві.

7 Яка частка нафти і газу в паливно-енергетичному комплексі світу?

8 Які розвідані запаси нафти і газу в світі?

9 Назвіть основні світові регіони, в яких зосереджені основні запаси нафти і газу.

10 Назвіть країни з найбільшими запасами нафти і газу.

11 В яких країнах світу ведеться видобуток нафти в обсязі сотень мільйонів тонн на рік?

12 В яких країнах світу ведеться видобуток газу в обсязі сотень мільярдів кубометрів на рік?

13 Які розвідані запаси, щорічний видобуток і обсяги споживання нафти і газу в Україні.

- Розкрийте суть поняття “каустобіоліти”.

- Розкрийте суть терміну “бітуми”.

- Наведіть приклади каустобіолітів вугільного ряду.

- аведіть приклади каустобіолітів бітумного ряду.

- Наведіть приклади газоподібних, рідких, твердих і змішаних бітумів.

- Наведіть класифікацію каустобіолітів.

- Наведіть класифікацію бітумів.

- Що таке нафта з погляду нафтовика?

- Що таке нафта  з погляду хіміка?

- Що таке нафта з погляду фізика?

- Опишіть зовнішні ознаки нафти.

- Чим зумовлений колір нафти?

- Чим зумовлений запах нафти?

- Наведіть середній елементний склад нафти.

- Схарактеризуйте вуглеводневий склад нафти.

- Назвіть представників метанових вуглеводнів у нафті.

- Назвіть метанові вуглеводні, які при нормальних умовах є газами.

- Які метанові вуглеводні при нормальних умовах є рідинами?

- Які метанові вуглеводні при нормальних умовах є твердими речовинами?

- Що таке парафіни?

- Схарактеризуйте невуглеводневий склад газу.

- Схарактеризуйте сірчані, азотні та кисневі сполуки в нафті.

- Що таке “активна сірка” в нафті?

- Що Ви знаєте про смолисті речовини в нафті?

- Які домішки вміщує нафта?

- Перелічіть основні фізичні властивості нафти, які визначають її характер.

- Що Ви знаєте про густину нафти?

- Наведіть орієнтовні крайні та найчастіші числові значення меж густини нафти в  поверхневих і пластових умовах.

- Розкрийте суть відносної густини нафти і вкажіть її межові значення.

- Прокоментуйте вплив основних чинників на густину нафти в пластових умовах.

- На які фізичні властивості нафти істотно впливає її густина?

- Прокоментуйте формулу для переведення густини нафти із поверхневих умов у пластові.

- Схарактеризуйте хімічний склад нафти.

- Схарактеризуйте в’язкість нафти.

- Назвіть розмірність різних видів в’язкості нафти в системі СІ та в практичній системі.

- Наведіть формулу для обчислення кінематичної в’язкості нафти за значенням динамічної.

- Розкрийте суть поняття “неньютонівська нафта”.

- Наведіть орієнтовні крайні та найчастіші числові значення меж динамічної в’язкості нафти в поверхневих і пластових умовах.

- Що Ви знаєте про температуру кипіння нафти?

- Схарактеризуйте фракційний склад нафти.

- Як залежить початкова температура кипіння нафти від її густини?

- Які фракції нафти належать до світлих нафтопродуктів?

- Наведіть орієнтовні числові значення меж теплоти згорання нафти і природного горючого газу.

- Порівняйте теплоту згорання нафти та інших каустобіолітів.

- Як залежить теплота згорання нафти від її густини?

- Наведіть орієнтовані крайні та найчастіші числові значення меж об’ємного коефіцієнта нафти.

- Розкрийте суть калорійного коефіцієнта.

- Яке співвідношення в умовних одиницях нафтового еквіваленту між кількістю нафти, газу та конденсату?

- Розкрийте суть явища осадки нафти.

- Розкрийте суть об’ємного коефіцієнта нафти.

- Прокоментуйте явище застигання нафти.

- Назвіть основні причини застигання нафти.

- Як залежить температура застигання нафти від вмісту в ній парафіну?

- Що ви знаєте про поверхневий натяг нафти?

- Порівняйте молекулярні сили зчеплення між водою й породою та між нафтою і породою.

- Розкрийте суть тиску насичення нафти газом.

- За яких умов пластова нафта вважається насиченою газом?

- За яких умов пластова нафта вважається недонасиченою газом?

- Що ви знаєте про розчинність нафти в різних розчинниках і у воді?

- Для яких речовин нафта є добрим розчинником?

- Як на практиці використовуються електричні властивості нафти?

- Прокоментуйте явище люмінесценції нафти.

- Для яких речовин нафта є добрим розчинником?

- Наведіть класифікацію нафти за густиною.

- Наведіть класифікацію нафти за в’язкістю.

- Наведіть класифікацію нафти за вмістом сірки.

- Наведіть класифікацію нафти за вмістом парафіну.

- Наведіть класифікацію нафти за вмістом смол.

- Наведіть класифікацію нафти за вмістом фракцій, що переганяються до 3500С.

- Яке походження слова “нафта”?

- Яке походження слова “газ”?

- Що таке природний горючий газ?

- Наведіть середній елементний склад природного горючого газу.

- В яких станах в земній корі знаходяться природні горючі гази?

- Схарактеризуйте вуглеводневий склад газу.

- Який вміст метану здебільшого характерний для вільного газу та газу, розчиненого в нафті?

- Що таке “важкі вуглеводні” в газі?

- Який вміст гомологів метану здебільшого характерний для вільного газу та газу, розчиненого в нафті?

- Наведіть класифікацію газів за вмістом в них важких вуглеводнів.

- Схарактеризуйте невуглеводневий склад природних горючих газів.

- Перелічіть основні фізичні властивості природно горючого газу.

- Що Ви знаєте про густину природного горючого газу?

- Наведіть орієнтовні крайні та найчастіші числові значення меж густини газу в поверхневих і пластових умовах.

- Прокоментуйте вплив основних чинників на густину газу в пластових умовах.

- Схарактеризуйте в’язкість вуглеводневих газів.

- Прокоментуйте формулу для переведення густини газу із поверхневих умов у пластові.

- Прокоментуйте явище розчинності вуглеводневих та інших газів в нафті та пластовій воді.

- Які фактори впливають на збільшення розчинності газу в нафті?

- Які фактори впливають на зменшення розчинності газу в нафті?

- В якій послідовності виділяється газ із нафти при зниженні тиску?

- Порівняйте розчинність газу в нафті з розчинністю газу у пластовій воді.

- Розкрийте суть коефіцієнта розчинності газу в нафті.

- Розкрийте суть коефіцієнта надстисливості газу.

- Розкрийте суть поняття “конденсатність газів” і вкажіть межові значення цього параметра.

- Розкрийте суть явища ретроградного випаровування.

- Що таке критична температура газу?

- Розкрийте суть явища ретроградної конденсації.

- Що таке критичний тиск газу?

- Поясніть, чому метан в надрах земної кори  не може бути рідиною?

- Що таке газовий конденсат?

- Схарактеризуйте хімічний склад конденсатів.

- Схарактеризуйте  фракційний склад конденсатів.

- Вкажіть межові значення густини конденсатів.

- Яка відмінність між сирим і стабільним конденсатом?

2.2 Змістові поради до теми “Природне середовище для нафти і газу”

Природним середовищем для нафти і газу в надрах земної кори є гірські породи. Отже, для кращого засвоєння змісту цієї теми варто відновити свої знання про ці геологічні об’єкти, що вивчались в дисципліні “Загальна геологія”. Згадайте, що за умовами утворення всі породи поділяють на три групи: магматичні, осадові та метаморфічні. Оскільки майже всі запаси нафти і газу на відомих родовищах зосередженні в осадових породах, то повторіть основні класифікації цих порід за генезисом і розміром уламків, що їх складають.

Після такого повторення матеріалу про осадові гірські породи легше буде зрозуміти суть поняття “колектор нафти і газу”, яке є дуже важливим для фахівця-нафтовика.

Саме тому чітко уясніть собі зміст цього терміну. Не допускайте помилки, якої часто припускаються багато студентів, вважаючи, що порода-колектор може лише вміщувати в собі нафту і газ. Твердо запам’ятайте, що порода-колектор нафти і газу не тільки здатна вміщувати ці флюїди, але й пропускати їх через себе, тобто віддавати при певних умовах. Виходячи із такого визначення, порода-колектор нафти і газу характеризуються як ємнісними (пористістю, нафто-, газо– і водонасиченістю), так і фільтраційними (проникністю) параметрами. Засвойте суть цих параметрів і їхню кількісну оцінку через відповідні коефіцієнти.

Після опанування питань, пов’язаних із породами-колекторами нафти і газу, приступайте до вияснення питань, пов’язаних із породами-флюїдоупорами (покришками). З’ясуйте, навіщо для існування промислових скупчень нафти і газу в надрах породи-колектори мають бути перекриті зверху породами-покришками. Особливу увагу зверніть на фактори, які впливають на якість покришки, тобто на її утримувальну (екранувальну) здатність. Проштудіюйте також класифікації порід-флюїдоупорів за літологічним складом і площею поширення.

Знаючи, що таке колектори і флюїдоупори, легко зрозуміти поняття терміну “природній резервуар нафти і газу” як взаємопов’язану систему цих порід, в яких можливий рух флюїдів в надрах. Розберіться із класифікацією природних резервуарів за характером порід-колекторів, що входять до їхнього складу. Переходячи до низки питань, пов’язаних із пастками нафти і газу, майбутньому фахівцю-геологу варто усвідомити, що саме пастки є основним об’єктом для проведення пошукового буріння на нафту і газ.

З’ясуйте спочатку суть цього терміну, яка полягає в тому що, виражаючись в популярній формі, під пасткою нафти і газу розуміють таке сприятливе місце в надрах земної кори, де можуть нагромаджуватися ці корисні копалини. Потім розгляньте геологічні умови, які сприяють утворенню в надрах пасток нафти і газу. Запам’ятайте, що ці умови головним чином пов’язані із формою залягання порід-колекторів серед непроникних порід. Знаючи цей принцип утворення пасток нафти і газу, ретельно розгляньте класифікацію пасток за механізмом їхнього формування. Наприкінці твердо засвойте елементи та параметри склепінної (антиклінальної) пастки як найпоширенішої на родовищах України та світу.

Дуже важливим для підготовки фахівців-нафтовиків є професійні знання за темою “Скупчення нафти і газу в земній корі”.

Починати цю тему слід із вияснення суті терміну “поклад нафти і газу”, під яким (в дещо спрощеній формі) розуміють природне скупчення нафти чи газу (або нафти і газу) в пастці. Далі розгляньте диференційний принцип заповнення пастки флюїдами за їхніми густинами. Ці знання дадуть змогу фахівцям обґрунтувати вибір пунктів для буріння розвідувальних свердловин. Після того, як буде зрозумілим характер заповнення пастки нафтою, газом і водою, можна приступити до пізнання елементів і параметрів нафтогазового покладу пластового склепінного типу, приуроченого до антиклінальної пастки. Далі уважно розгляньте типи покладів за різними ознаками, звернувши особливу увагу на класифікації покладів за фазовим станом вуглеводнів і характером колектору й пастки.

Вивчення цієї теми варто поділити на дві підтеми: “Пластовий тиск” і “Пластова температура”, бо саме ці два параметри визначають термобаричні умови в надрах Землі.

При розгляді першої підтеми спершу чітко уясніть собі зміст цього терміну, зверніть увагу що характеризує пластовий тиск. Зверніть увагу, що пластовий тиск може виникати під впливом різних факторів, деякі з них можуть діяти постійно, а інші лише в окремі моменти геологічної історії. З’ясуйте поняття наступних термінів: геостатичний тиск, геодинамічний тиск, гідростатичний тиск, нормально-гідростатичний тиск, надлишковий тиск, аномально високий пластовий тиск, аномально низький пластовий тиск та які між ними відмінності. Розгляньте та запам’ятайте узагальнений розподіл тиску в нафтогазовому покладі. Встановіть, як змінюється градієнт тиску та від чого він залежить.

На завершення розгляду цієї підтеми розгляньте закономірності зміни пластових тисків в межах площі та розрізу окремих родовищ та областей загалом, які досить ретельно вивчені та опубліковані в геологічній літературі.

Переходячи до вивчення другої підтеми “Пластова температура” виясніть спочатку чи змінюється температура в земних надрах з глибиною, якщо так, то чим зумовлена така зміна. З’ясуйте поняття термінів: “шар постійної температури”, “геотермічний градієнт”, “геотермічна ступінь”. Потім розгляньте як змінюється геотермічний градієнт в різних регіонах: на ділянках платформ із спокійною тектонікою, на ділянках геосинклінальних областей, на ділянках молодих складчастих областей, де наявна тектонічна активність та вулканічна діяльність.

Зауважимо, що на розподіл температур в земній корі, крім її глибинної будови, впливає також теплопровідність порід і флюїдів. З’ясуйте для себе в яких межах коливається теплопровідність, які породи мають вищу теплопровідність, а які нижчу, чим це зумовлено.

Розрізняють п’ять режимів роботи нафтових пластів і два режими роботи газових пластів. Для нафтових пластів: водонапірний, газонапірний, пружний, режим розчиненого газу, гравітаційний. В газових покладах режим роботи – газовий (режим розширення газу) і водонапірний.

Студентам слід засвоїти природу рухомих сил, які рухають вуглеводні по пласту до вибоїв експлуатаційних свердловин. Слід звернути увагу на те, що в нафтових пластах водонапірний режим буває просто водонапірний і ефективний водонапірний, а також на те, що пружний водонапірний режим, частково газонапірний і режим розчиненого газу дуже часто в чистому вигляді не існують, а знаходяться в комбінації, де якійсь з них домінує. Що стосується режимів газових пластів, то водонапірний режим не зустрічається в чистому вигляді, а завжди існує з режимом розширення газу.

Розглядаючи поняття “родовище нафти і газу”, спершу визначіться із тлумаченням цього терміну, який дуже широко використовується як фахівцями-нафтовиками, так і в суспільстві. Для широкого загалу родовище – це локальна територія, в надрах якої виявлені нафта або газ. Що стосується використання цього терміну професіоналами нафтогазового профілю, то ознайомтесь і чітко уясніть значення поняття “родовище нафти і газу”, прийняте фахівцями-нафтовиками. Після цього можна розглянути основні риси родовищ нафти і газу, розташованих в межах платформ і складчастих областей, а також класифікації родовищ за різними характерними ознаками.

Вивчення теми “Нафтогазоносні регіони України та світу” передбачає ознайомлення студентів із нафтогазоносними регіонами світу та України, розберіться спочатку із районуванням нашої країни на нафтогазоносні провінції, області та райони. Потім вивчіть назви типових і основних за запасами й видобутком вітчизняних родовищ нафти і газу. Після цього ознайомтесь із основними нафтогазоносними регіонами на всіх континентах світу. Для загальної ерудиції бажано запам’ятати назви родовищ-гігантів в різних регіонів світу. Чимало дослiдникiв з рiзних країн аналiзували закономiрностi формування та розташування унiкальних і гiгантських родовищ. Ними встановлено, що головними закономiрностями є: гiгантськi родовища формуються в басейнах з великим об’ємом осадових порiд; осадовi комплекси сприятливi для формування родовищ i не допускають їх руйнування; обов’язкова наявнiсть пастки значної ємності (великi розмiри, значна висота та потужнi пласти-колектори); наявнiсть якiсної регiональної покришки; найчастіше гiгантськi родовища формуються в припiднятих частинах басейнiв, на їх бортах або на великих валоподiбних i склепiнних пiдняттях у внутрiшнiх частинах басейнiв; в окремих випадках сприятливими є регiональнi незгідності, внаслідок яких створюється стратиграфiчне екранування.

При опановуванні цієї теми ознайомтесь із українськими та світовими родовищами, які мають специфічні особливості геологічної будови та нафтогазоносності. Аналіз нафтогазоносності окремих регіонів засвідчує, що родовища нафти і газу переважно розміщені групами і пов’язані з певними ділянками геоструктурних елементів, в межах яких були сприятливі умови для їхнього формування. Важливе значення при цьому має будова фундаменту та піднять. Важливу роль відіграють також регіональні тектонічні порушення як поперечні, так і поздовжні.

2.2.1 Необхідні знання

За результатами вивчення даної теми студент повинен знати:

– типи порід-колекторів нафти і газу, порід-флюїдоупорів;

– класифікації природних резервуарів;

– класифікації пасток нафти і газу;

– класифікації покладів і родовищ нафти і газу;

– закономірності розподілу нафти і газу в земній корі;

– процеси формування нафтових і газових родовищ;

- суть терміну “пластовий тиск”;

- фактори виникнення пластового тиску в надрах Землі, та вплив кожного чинника на величину тиску;

- суть терміну “гідростатичний тиск”;

- суть терміну “п’єзометрична поверхня”;

- де розміщені зона живлення та зона розвантаження;

- на що вказує п’єзометрична поверхня;

- суть терміну “надлишковий тиск”;

- коли виникає надлишковий тиск в нафтовому покладі великої висоти;

- суть термінів “геостатичний і геодинамічні тиски”;

- суть терміну “геодинамічний тиск”;

- суть терміну “аномальний високий пластовий тиск”;

- суть терміну “аномальний низький пластовий тиск”;

- причину виникнення ореолів розсіювання вуглеводнів;

- закономірності зміни пластових тисків в межах площі та розрізу окремих родовищ та областей загалом;

- розподіл тисків в нафтогазовому покладі;

- суть термінів “геотермічний градієнт” та “геотермічна ступінь”;

- розподіл температур і теплових потоків залежно від геологічної будови;

- суть терміну “теплопровідність порід і флюїдів”;

- характер зміни температури в покладах нафти і газу;

- режими нафтових покладів;

- режими газових покладів;

- особливості геологічної будови та нафтогазоносності надр України.

2.2.2 Набуті вміння

На основі отриманих знань із даної теми студент повинен вміти:

– визначати типи порід-колекторів, покришок і природних резервуарів;

– створювати графічні моделі різних типів пасток нафти і газу;

– визначати елементи та параметри пасток нафти і газу;

– створювати графічні моделі різних типів покладів і родовищ нафти і газу;

– визначати елементи та параметри покладів нафти і газу;

– створювати графічні моделі різних типів покладів і родовищ нафти і газу;

– характеризувати основні й типові родовища нафти і газу;

– збирати та узагальнювати матеріали з геологічної будови й характеру нафтогазоносності родовищ;

- визначати пластовий тиск в кожній точці пласта за даними глибини та густини флюїдів;

- визначати розподіл тисків у нафтогазовому покладі;

- визначати інтенсивність наростання температури з глибиною, тобто геотермічний градієнт;

- визначати приріст глибини в метрах, при якому температура зростає на 1 ОС, тобто геотермічну ступінь;

- будувати графіки експлуатації пласта і визначати режим його роботи;

- характеризувати основні й типові родовища нафти і газу України.

2.2.3 Контрольні  запитання та завдання

- Що є природним вмістилищем  для нафти і газу в надрах земної кори?

- Класифікуйте гірські породи за їхньою здатністю вміщувати нафту і газ.

- Дайте визначення поняття “колектор нафти і газу”.

- Чим може бути представлений порожнинний простір в породах-колекторах?

- Як утворюються в породах пори?

- Як утворюються в породах каверни?

- Як утворюються в породах тріщини?

- Які параметри характеризують ємнісну властивість порід-колекторів?

- Який параметр характеризує фільтраційну властивість порід-колекторів?

- Дайте визначення поняття “пористість породи”.

- Як поділяють пори за їхнім розміром?

- Як поділяють тріщини за їхньою розкритістю?

- Схарактеризуйте надкапілярні пори і тріщини.

- Схарактеризуйте капілярні пори і тріщини.

- Схарактеризуйте субкапілярні пори і тріщини.

- В яких порах (тріщинах) порід рух флюїдів проходить під дією гравітаційних сил?

- В яких порах (тріщинах) порід рух флюїдів може проходити під дією надлишкових сил?

- В яких порах (тріщинах) порід рух рідин в надрах неможливий?

- В чому відмінність між загальною (абсолютною) та відкритою пористістю?

- Дайте визначення коефіцієнта загальної пористості.

- Дайте визначення коефіцієнта відкритої пористості.

- В яких одиницях вимірюють коефіцієнт пористості?

- Порівняйте значення коефіцієнтів загальної та відкритої пористості для одного й того ж зразка породи-колектору.

- Які чинники та як саме впливають на пористість порід-колекторів?

- Наведіть найпоширеніші значення коефіцієнта пористості для теригенних колекторів.

- Наведіть генетичну класифікацію пористості.

- Які чинники спричиняють утворення сингенетичної (первинної) пористості.

- Які чинники спричиняють утворення епігенетичної (вторинної) пористості.

- Який тип пористості спричиняють порожнини між зернами породами?

- Який тип пористості спричиняють проміжки між площинами нашарування порід?

- Який тип пористості спричиняють порожнини, що утворились у породі після розкладання м’яких частин організмів?

- Який тип пористості спричиняють пори розчинення в карбонатних породах?

- Який тип пористості спричиняють тріщини та пори, що виникли внаслідок перекристалізації породи?

- Який тип пористості спричиняють тектонічні тріщини в породі?

- Який тип пористості спричиняють тріщини та пори від поверхневого вивітрювання порід?

- Що таке коефіцієнт нафтонасиченості?

- Що таке коефіцієнт газонасиченості?

- Що таке коефіцієнт водонасиченості?

- Дайте визначення поняття «проникність породи».

- Що таке коефіцієнт проникності?

- В яких одиницях вимірюють коефіцієнт проникності?

- Які чинники та як саме впливають на проникність порід-колекторів?

- Наведіть найпоширеніші значення коефіцієнта проникності для теригенних колекторів.

- Назвіть види проникності за характером фільтрації.

- Схарактеризуйте поняття “абсолютна проникність порід”.

- Схарактеризуйте поняття “фазова проникність порід”.

- Схарактеризуйте поняття “відносна проникність порід”.

- Наведіть класифікацію колекторів за літологічним складом.

- Наведіть класифікацію колекторів за природою порожнин.

- Наведіть класифікацію колекторів за величиною пористості.

- Наведіть класифікацію колекторів за величиною проникності.

- Дайте визначення поняття “флюїдоупор”.

- Дайте визначення поняття “покришка”.

- Які чинники впливають на якість (екранувальні властивості) покришок?

- Наведіть класифікацію покришок за літологічним складом.

- Наведіть класифікацію покришок за площею поширення.

- Схарактеризуйте регіональні покришки.

- Схарактеризуйте зональні покришки.

- Схарактеризуйте локальні покришки.

- Дайте визначення поняття “природний резервуар нафти і газу”.

- Назвіть складові частини природного резервуару нафти і газу.

- Наведіть класифікацію природних резервуарів за характером будови колектору.

- Схарактеризуйте природний резервуар пластового типу та схематично зобразіть його в розрізі.

- Схарактеризуйте природний резервуар масивного типу та схематично зобразіть його в розрізі.

- Схарактеризуйте природний резервуар лінзоподібного типу та схематично зобразіть його в розрізі.

- Поясніть (на схемі) механізм уловлювання нафти і газу в межах природного резервуару.

- На яких ділянках природного резервуару можливе утворення пасток?

- Дайте визначення поняття «пастка нафти і газу».

- Назвіть основні чинники, які створюють перепону руху нафти і газу в пласті.

- Назвіть основні умови утворення пасток нафти і газу.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пастку антиклінального типу.

- Назвіть основні елементи пастки антиклінального типу.

- Що таке крила антиклінальної пастки? Покажіть їх на схемах (у розрізі та на плані).

- Що таке склепіння антиклінальної пастки? Покажіть його на схемах (у розрізі та на плані).

- Що таке перикліналі антиклінальної пастки? Покажіть їх на схемах (у розрізі та на плані).

- Що таке кут антиклінальної пастки? Покажіть його на схематичному розрізі.

- Що таке осьова лінія антиклінальної пастки? Покажіть його на схематичному розрізі.

- Що таке шарнір антиклінальної пастки? Покажіть його на схемі.

- Що таке вісь антиклінальної пастки? Покажіть її на схемі.

- Що таке ядро антиклінальної пастки? Покажіть його на схемах (у розрізі та на плані).

- Назвіть основні параметри, які визначають розміри пастки антиклінального типу.

- Покажіть на схемах (у розрізі та на плані) основні параметри, які визначають розміри пастки антиклінального типу.

- Наведіть класифікацію пасток за наявністю в них вуглеводнів.

- Наведіть класифікацію пасток за типом природного резервуару.

- Наведіть класифікацію пасток за механізмом формування.

- Схарактеризуйте пастку склепінного типу та схематично зобразіть її в розрізі та на плані.

- Схарактеризуйте пастку диз’юнктивного типу та схематично зобразіть її в розрізі та на плані.

- Схарактеризуйте пастку літологічного типу та схематично зобразіть її в розрізі та на плані.

- Схарактеризуйте пастку стратиграфічного типу та схематично зобразіть її в розрізі та на плані.

- Схарактеризуйте пастку лінзоподібного типу та схематично зобразіть її в розрізі та на плані.

- Схарактеризуйте пастку комбінованого типу та схематично зобразіть її в розрізі та на плані.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пастку, тектонічно екрановану скидом на крилі антикліналі.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пастку, тектонічно екрановану підкидом на крилі антикліналі.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пастку, тектонічно екрановану насувом на крилі антикліналі.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пастку, тектонічно екрановану скидом на перикліналі антиклінальної складки.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пастку, тектонічно екрановану підкидом на перикліналі антиклінальної складки

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пастку, тектонічно екрановану скидом на монокліналі.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пастку, тектонічно екрановану підкидом на моноклиналі.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пастку, тектонічно екрановану насувом на моноклиналі.

- йте визначення поняття «поклад нафти і газу».

- За яким принципом флюїди заповнюють пастку?

- Де міститься конденсат у нафтогазоконденсатному покладі?

- Перелічіть основні елементи газонафтового покладу.

- Що таке газова шапка? Покажіть її на схемах (у розрізі та на плані).

- Що таке нафтова обляміка? Покажіть її на схемах (у розрізі та на плані).

- Що таке ВНК? Покажіть його на схематичному розрізі.

- Що таке ГВК? Покажіть його на схематичному розрізі.

- Що таке ГНК? Покажіть його на схематичному розрізі.

- На якому геологічному документі зображують флюїдоконтакти (ВНК, ГВК або ГНК)?

- Що таке зовнішній контур нафтоносності? Покажіть його на структурній схемі відповідною позначкою.

- Що таке внутрішній контур нафтоносності? Покажіть його на структурній схемі відповідною позначкою.

- Що таке зовнішній контур газоносності? Покажіть його на структурній схемі відповідною позначкою.

- Що таке внутрішній контур газоносності? Покажіть його на структурній схемі відповідною позначкою.

- На якому геологічному документі зображують контури нафтогазоносності.

- Що таке газова частина покладу? Покажіть її на схемах (у розрізі та на плані).

- Що таке газонафтова частина покладу? Покажіть її на схемах (у розрізі та на плані).

- Що таке нафтова частина покладу? Покажіть її на схемах (у розрізі та на плані).

- Що таке водонафтова частина покладу? Покажіть її на схемах (у розрізі та на плані).

- Що таке газоводяна частина покладу? Покажіть її на схемах (у розрізі та на плані).

- Що таке підошовна вода? Покажіть її на на схематичному розрізі.

- Що таке законтурна вода? Покажіть її на на схематичному розрізі.

- Назвіть основні параметри, які визначають розміри покладу пластового склепінного типу.

- Покажіть на схемах (у розрізі та на плані) основні параметри, які визначають розміри нафтогазового покладу пластового склепінного типу.

- Наведіть ознаки, за якими класифікують поклади нафти і газу.

- Наведіть класифікацію покладів за їхнім економічним значенням.

- Наведіть класифікацію покладів за величиною запасів нафти і газу.

- Наведіть класифікацію покладів за фазовим станом вуглеводнів.

- Розкрийте суть терміну «нафтовий поклад».

- Розкрийте суть терміну «нафтогазовий поклад» і наведіть до нього синонім.

- Розкрийте суть терміну «газонафтовий поклад» і наведіть до нього синонім.

- Розкрийте суть терміну «газоконденсатний поклад».

- Розкрийте суть терміну «газогідратний поклад».

- Наведіть класифікацію покладів за будовою колектору.

- Наведіть класифікацію покладів пластового типу.

- Наведіть класифікацію покладів масивного типу.

- Наведіть класифікацію покладів неправильної форми, обмежених з усіх сторін.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані нафтогазовий поклад пластового склепінного типу.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий тектонічно екранований скидом на монокліналі нафтогазовий поклад.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий тектонічно екранований підкидом на моноклиналі нафтогазовий поклад.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий тектонічно екранований скидом на крилі антикліналі нафтогазовий поклад.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий тектонічно екранований підкидом на крилі антикліналі нафтогазовий поклад.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий тектонічно екранований насувом на крилі антикліналі нафтогазовий поклад.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий тектонічно екранований скидом на перикліналі антиклінальної складки нафтогазовий поклад.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий тектонічно екранований підкидом на перикліналі антиклінальної складки нафтогазовий поклад.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий літологічно екранований на монокліналі нафтогазовий поклад.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий літологічно екранований на крилі антикліналі нафтогазовий поклад.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий стратиграфічно екранований на монокліналі нафтогазовий поклад.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані нафтогазовий поклад масивного типу.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані нафтогазовий поклад масивного типу в ерозійному виступі.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані нафтогазовий поклад у рифовому масиві.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані пластовий нафтогазовий поклад, що екранується соляним штоком.

- Схематично зобразіть у розрізі та на плані нафтогазовий поклад лінзоподібного типу.

- Дайте визначення поняття «родовище нафти і газу».

- Наведіть ознаки, за якими класифікують родовища нафти і газу.

- Наведіть класифікацію родовищ за числом покладів.

- Наведіть класифікацію родовищ за фазовим станом вуглеводнів.

- Наведіть класифікацію родовищ за геологічною приуроченістю.

- Наведіть класифікацію родовищ за величиною запасів нафти і газу.

- Які основні риси геологічної будови характерні для родовищ платформ?

- Які основні риси геологічної будови характерні для родовищ складчастих областей?

- Наведіть нафтогазогеологічне районування України.

- Схарактеризуйте основні риси геологічної будови та нафтогазоносності ДДЗ.

- Схарактеризуйте основні риси геологічної будови та нафтогазоносності Передкарпаття.

- Схарактеризуйте основні риси геологічної будови та нафтогазоносності Криму та прилеглої акваторії.

- Назвіть найбільші в Україні нафтові родовища та регіон, де вони розташовані.

- Назвіть найбільші в Україні газові родовища та регіон, де вони розташовані.

- Назвіть найбільші в Східному регіоні України нафтові родовища та область, де вони розташовані.

- Назвіть найбільші в Східному регіоні України газові родовища та область, де вони розташовані.

- Назвіть найбільші в Західному регіоні України нафтові родовища та область, де вони розташовані.

- Назвіть найбільші в Західному регіоні України газові родовища та область, де вони розташовані.

- Назвіть найбільші в Південному регіоні України газові родовища та місце, де вони розташовані.

- Назвіть найбільші в Україні нафтові родовища та регіон, де вони розташовані.

3   Контрольні завдання

Згідно з робочим навчальним планом і робочою програмою дисципліни студенти заочної форми навчання повинні виконати контрольну роботу, а студенти денної форми навчання – домашню графоаналітичну та розрахункову роботи. Варіанти робіт видаються студентові індивідуально. Нижче наводяться перелік та зміст конкретних завдань, а також поваріантні вихідні дані для виконання.

3.1 Завдання на графоаналітичну  роботу

Тема роботи: Аналіз геологічної будови та нафтогазоносності ......................... родовища (назва конкретного родовища видається студентові індивідуально).

Завдання для виконання та методичні поради:

1 Проаналізуйте геологічну будову та особливості нафтогазоносності одного з родовищ (згідно з одержаним від викладача варіантом) і складіть зведену аналітичну таблицю 1 за нижченаведеною формою.

5 Побудуйте графічну модель заданого родовища, для чого на аркуші формату А4 схематично (від руки або з використанням комп’ютерних графічних редакторів – без сканування!) зобразіть структурну карту продуктивного горизонту і геологічний розріз (профіль) родовища в найбільш інформативному напрямку.

Всі графічні додатки і таблиці повинні виконуватися студентами самостійно (власноруч або з використанням комп’пютерної техніки). Ксерокопії з книжок і розробок інших студентів не розглядаються і не повертаються.

Таблиця 1

# ХАРАКТЕРИСТИКА                                             РОДОВИЩА

(дається повна назва)

| № поз | ## Ознаки | Опис (тут подаються поради щодо змісту відповідей) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положення: | Область, район |
| 1.1. | Адміністративне |  |
| 1.2. | Геотектонічне | Вказується нафтогазоносна область (провінція) і геотектонічний елемент, до якого приурочено родовище. |
| 2. | Рік відкриття і введення в розробку | Подається через косу риску. |
| 3. | Сучасний стан | В розробці (стадія); в консервації (причина); в дорозвідці; використовується як ПСГ (підземне сховище газу). |
| 4. | Геологічна будова: | Вік, тип, склад і глибина залягання. |
| 4.1. | Фундамент |  |
| 4.2. | Осадова товща | Коротко приводиться літолого-стратиграфічний розріз і товщини окремих комплексів порід. |

| 4.3. | Тектоніка | Стисло описуються структурно-морфологічні особливості родовища: тип, форма, розміри (довжина, ширина, амплітуда), співвідношення структурних планів, наявність тектонічних порушень (їх тип, амплітуда, затухання тощо), літологічних виклинювань, стратиграфічних незгідностей, соляних штоків, глинистих діапірів тощо. |
| --- | --- | --- |
| 5. | Нафтогазоносність: | Вказати кількість, найменування, індексацію покладів і продуктивних пластів та їх стратиграфічну приуроченість. Основні поклади (пласти) підкреслити (виділити). |
| 5.1. | Поклади і продуктивні горизонти |  |
| 5.2. | Колектори | Для основних пластів охарактеризувати склад колекторів, фільтраційно-ємнісні властивості (навести числові значення пористості, проникності ) та їх зміну по площі і в розрізі. |
| 5.3. | Покришки | Вказати склад і стратиграфічну приуроченість. |
| 5.4. | Флюїди | Для основних пластів навести склад і фізичні властивості нафти, газу і конденсату в пластових і поверхневих умовах. |
| 5.5. | Енергетичні, термобаричні та інші умови | Висвітлити режими покладів, дебіти свердловин, газові фактори, глибини залягання продуктивних пластів, позначки ВНК або ГВК, пластові тиски і температури тощо. |
| 5.6. | Запаси і видобуток | Навести запаси газу, нафти за різними категоріями і дані їх видобутку на певну дату (по можливості). |

| 6. | Інші відомості | Навести додаткову інформацію, яка характеризує родовище щодо особливостей геологічної будови, нафтогазоносності та умов проведення буріння і розробки. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Висновки (типізації): | Визначіть належність кожного об’єкта до відповідних класифікаційних схем. |
| 7.1. | Типи нафти (газу) |  |
| 7.2. | Типи колекторів |  |
| 7.3. | Типи покришок |  |
| 7.4. | Типи природного резервуара |  |
| 7.5. | Типи пасток |  |
| 7.6. | Типи покладів |  |
| 7.7. | Типи родовища |  |

4 Перелік рекомендованих джерел

4.1 Основна література

1. Іванишин В.С. Нафтогазопромислова геологія. - Львів, 2003.

2. Маєвський Б.Й, Євдощук М.І., Лозинський О.Є. Нафтогазоносні провінції світу.–К.: Наукова думка. 2002.

3. Маєвський Б.Й, Лозинський О.Є., Гладун В.В. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ.–К.: Наукова думка. 2004.

4. Мончак Л.С., Омельченко В.Г. Основи геології нафти і газу.– Івано-Франківськ: Факел, 2004.

5. Нафтогазопромислова геологія: Підручник /За ред. О.О. Орлова. – Київ: Наукова думка, 2005. – 432 с.

4.2 Додаткова література

6. Атлас родовищ нафти і газу України. В шести томах./ За заг. ред. М.М. Іванюти та ін. Львів, 1998.

7. Довідник з нафтогазової справи (за ред. В.С. Бойка, Р.М. Кондрата, Р.С. Яремійчука). – К.: Львів, 1996. – с. 620.

МВ 02070855- _______ -2025

Михайлів І.Р., Лозинський О.Є. Нафтогазова геологія: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2025. –  37 с.

У методичних вказівках наведено зміст дисципліни, рекомендовані джерела одержання інформації, дані методичні поради до вивчення всіх розділів дисципліни, наводяться ключові запитання та завдання для самоконтролю, а також завдання на контрольну роботу.

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни “Нафтогазова геологія” для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОПП «Видобування нафти і газу»

Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної  і заочної форм  навчання.

Рецензент:

кандидат геологічних наук,

доцент кафедри ГРН  ІФНТУНГ 	          	              І. В. Артим

Рекомендовано методичною радою університету

(протокол № ___ від _____________ 2025 р)

© Михайлів І.Р., 2025

© ІФНТУНГ, 2025